如何提高回收酵母的质量

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司技术质量部      孙黎琼

在啤酒酿造过程中，酵母必须回收并连续使用，以维持生产的进行。回收酵母质量要求死亡率低、活性高、发酵能力强、酵母外观形态均一。酵母的回收时间、回收后处理是否得当，直接影响着酵母的质量。从以下几个影响回收酵母质量因素控制，可提高回收酵母的质量。

- 回收时间的控制

以前，大罐酵母一般在双乙酰还原结束降温到3℃时回收酵母，有时因生产啤酒品种多，无法及时回收，酵母经常等到贮酒时才回收。这样，酵母在锥底停留时间长，由于锥底温度高，酵母死亡率高、活性降低。到后期酵母大量死亡、自溶，使啤酒带有严重的酵母味。严重影响着啤酒的质量。经试验，采用高温回收酵母，即双乙酰还原一结束马上回收酵母。能保证回收酵母的质量。但回收也不能太早。回收时间太早，不但酵母回收量小，而且回收到的酵母都是太早沉降下来的酵母，发酵能力不强，会给发酵带来不良影响。酵母品种、代数相同，发酵条件相似，高温回收与降温至3℃时回收酵母质量及再使用后发酵情况见表1和表2。

高温回收酵母质量及酵母的发酵情况            表1

| 试样号 | 回收酵母质量 |  |  | 再使用后发酵情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡率（%） | 肝糖染色（%） | 酵母形态 | 主酵时间（天） | 贮酒阶段酵母死亡率（%） | 成品酒质量 |
| 1 | 3.4 | 77.4 | 大小形态均一 | 4.0 | 4.7 | 无酵母味 |
| 2 | 2.7 | 75.3 | 大小形态均一 | 4.0 | 3.1 | 无酵母味 |
| 3 | 4.5 | 65.5 | 大小形态均一 | 4.0 | 4.9 | 无酵母味 |
| 4 | 3.2 | 65.5 | 大小形态均一 | 4.0 | 4.2 | 无酵母味 |
| 5 | 2.4 | 68.2 | 大小形态均一 | 3.5 | 3.1 | 无酵母味 |
| 6 | 2.5 | 71.3 | 大小形态均一 | 3.5 | 3.5 | 无酵母味 |

3℃时回收酵母质量及酵母的发酵情况           表2

| 试样号 | 回收酵母质量 |  |  | 再使用后发酵情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡率（%） | 肝糖染色（%） | 酵母形态 | 主酵时间（天） | 贮酒阶段酵母死亡率（%） | 成品酒质量 |
| 1 | 6.3 | 56.6 | 大小形态均一 | 4.0 | 8.7 | 无酵母味 |
| 2 | 7.9 | 55.5 | 形态不均一 | 4.5 | 10.1 | 有酵母味 |
| 3 | 6.8 | 52.8 | 大小形态均一 | 4.5 | 9.4 | 有轻微酵母味 |
| 4 | 5.8 | 54.2 | 大小形态均一 | 4.0 | 6.3 | 无酵母味 |
| 5 | 5.1 | 58.3 | 大小形态均一 | 4.0 | 6.1 | 无酵母味 |
| 6 | 8.2 | 50.2 | 形态不均一 | 4.5 | 13.5 | 有明显酵母味 |

从试验结果可知：3℃时回收酵母，酵母平均死亡率6.7%、肝糖染色54.6%、酵母形态有的不均一，再使用后，后期酵母死亡率较高，成品酒有明显的酵母味。而在双乙酰还原结束后回收酵母，酵母平均死亡率3.2%、肝糖染色70.2%、酵母大小形态均一，再使用后，后期酵母死亡率低，成品酒没有酵母味。这说明,在双乙酰还原一结束回收酵母,虽然酵母沉降量不是最多，但酵母死亡率低（小于5%）、活性强、外观形态较好，符合回收酵母的质量标准，可作为连续生产的种酵母。

- 酵母贮罐温度、贮放时间的控制

酵母回收前，需把酵母贮罐先冷却，酵母进贮罐后需缓缓搅拌以防罐壁结冰引起酵母局部冻伤。酵母贮罐温度控制在4℃保存，这样酵母稳定性好、比重大、以利于酵母沉积于罐底。酵母在贮罐保存时间不能太长，否则会加大死亡率，保存时间越短越好，一般不超过24小时。

- 采用被压回收酵母

酵母回收时，由于罐内压力在0.08-0.1Mpa，再加上酒体自身的重量，酵母细胞壁须承受很大的压力。若常压回收酵母，压差较大，会引起细胞壁破裂，增加酵母的死亡率；另一方面由于突然降压，二氧化碳争逸，酵母大量吸氧，使排出的酵母泥严重涌泡，影响了回收酵母的利用。目前采用酵母贮罐被压回收酵母，克服了这些问题。同一发酵罐酵母采用被压与不备压回收，酵母质量比较见表3。

表3

| 试样号 | 备压回收酵母质量 |  | 不备压回收酵母质量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡率（%） | 酵母细胞形态 | 死亡率（%） | 酵母细胞形态 |
| 1 | 3.5 | 大小形态均一 | 4.8 | 大小形态均一 |
| 2 | 4.2 | 大小形态均一 | 5.8 | 细胞拉长 |
| 3 | 2.8 | 大小形态均一 | 4.7 | 个别细胞拉长 |
| 4 | 4.1 | 大小形态均一 | 5.2 | 个别细胞拉长 |
| 5 | 3.5 | 大小形态均一 | 4.3 | 大小形态均一 |
| 6 | 3.5 | 大小形态均一 | 4.9 | 大小形态均一 |
| 7 | 4.5 | 大小形态均一 | 5.2 | 细胞拉长 |

从表3可以看出：备压回收酵母死亡率平均3.7%、酵母细胞大小形态均一；不备压回收酵母死亡率平均5.0%、酵母细胞大小形态不均一，有拉长的现象。因此酵母回收，须采用被压回收。

- 回收酵母的处理

经过主发酵后的酵母表面吸附着许多凝固物，且往往夹杂着一些细菌。尤其是小麦啤酒，凝固物较多，发酵结束后，酵母表面吸满冷凝固物，活性较差。因此，小麦啤酒回收酵母，我们采用酸处理后使用。具体方法：在酵母贮罐中，温度4℃，每升酵母泥中添加5%的食用磷酸约50ml，边加边搅拌，使酵母泥的PH值为2.2-2.4。放置3-4小时后，弃去上层酸水，立即加入大罐使用。同一发酵罐小麦啤酒回收酵母酸洗与不酸洗使用情况见表4。

表4

| 试样号 | 酸洗酵母 |  | 不酸洗酵母 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主酵时间（天） | 双乙酰还原时间（天） | 主酵时间（天） | 双乙酰还原时间（天） |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 |
| 2 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
| 3 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 |
| 4 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 |
| 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
| 7 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 |

从表4可以看出：小麦啤酒回收的酵母，酵母经酸洗再使用主酵时间3.5—4天、双乙酰还原时间3—3.5天；不经酸洗的酵母直接使用主发酵时间4.5-5.5天，双乙酰还原时间4—4.5天。这说明，酸洗可以去除酵母泥中的杂菌和酵母表面冷凝固物，从而提高酵母的活性，使主酵时间缩短、双乙酰还原速度加快，缩短双乙酰还原时间。

经多次试验及多年的实践证明：在高温阶段即双乙酰还原一结束、酵母贮罐被压回收酵母，若回收酵母有轻微污染或酵母表面吸附较多冷凝物，采用酸洗后使用，可以提高酵母的活性，降低死亡率，保证发酵顺利进行，从而提高啤酒的质量。