木聚糖酶在实验室研究分析综述

郑翔鹏

（福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司）

研究前言

基于对木聚糖酶的特性等研究，我们选择A和C复合木聚糖酶在实验室进行定性定量分析研究。我们知道麦芽、小麦芽、大米中的非淀粉质多糖主要由β-葡聚糖和戊聚糖组成（β葡聚糖的研究已得到了啤酒工业的重视,并且有相应的解决措施已实施于实际生产过程中），戊聚糖的基本结构是以(1 →4)2β2D2吡喃木糖残基为线性骨干,通过O - 2 ,O - 3 或O - 2 ,3 键联上α2L2阿拉伯呋喃的取代物，与麦汁体系中自由基的化合物共同存在 ,形成错综复杂的网状结构,导致麦汁的粘度增高,给过滤带来困难，同时，阿拉伯木聚糖又能增加啤酒的口感并提高泡沫的稳定性。因此,对麦汁啤酒阿拉伯木聚糖的测定是一个重要课题。本研究中木聚糖（戊聚糖）分析方法采用李胤等的—地衣酚——盐酸法测定啤酒麦汁中戊聚糖含量分析。

实验室应用研究阐述

1.1各原料戊聚糖含量分析

对实验中的大米和几种麦芽进行分析，见表2、表3。

表2几种麦芽戊聚糖含量

| 品种/项目 | 水分% | 戊聚糖（mg/100g绝干） | 百分比%（绝干） | 百分比%平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦芽1# | 6.6 | 2050 | 2.05 | 2.20 |
| 小麦芽2# | 6.2 | 2341 | 2.34 |  |
| 麦芽3# | 7.1 | 945 | 0.95 | 1.28 |
| 麦芽4# | 5.2 | 1489 | 1.49 |  |
| 麦芽5# | 5.1 | 1173 | 1.17 |  |
| 麦芽6# | 5.7 | 1511 | 1.51 |  |

表3大米中戊聚糖含量

| 品种/项目 | 无水浸出率% | 戊聚糖（mg/100g绝干） | 百分比%（绝干） | 百分比%平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大米1# | 94.2 | 215.3 | 0.215 | 0.241 |
| 大米2# | 93.1 | 267.5 | 0.268 |  |

从表2可知，小麦芽中的戊聚糖含量在平均为2.2%，分析的两种小麦芽差异性在13%左右；麦芽中的戊聚糖含量在平均为1.28%，分析的四种麦芽差异性分别为25.8%、16.4%、8.6%、18%，其中最大差异为44%左右。从上分析可见，小麦芽中的戊聚糖含量约为麦芽的1.7倍，各麦芽之间的戊聚糖含量差异较大，主要原因是各麦芽品种与制麦工艺差异化。从表3可知，大米中戊聚糖含量在平均为0.24%，分析的两种大米差异性在22%左右。

从上分析可见，小麦芽：麦芽：大米中戊聚糖含量比例约为=9：5：1，这为在工艺配方与木聚糖酶的应用提供定量依据。

2.2试验工艺

根据现工艺要求，研究麦芽、小麦芽、大米复配不同比例麦汁的指标差异。

2.2.1糖化工艺

45.0℃         63.0℃        68.0℃         76℃        过滤`

20min        40min         20min

考虑到麦芽等本身要求，钙离子添加量50ppm。

2.2.2各原料配比情况

表4各原料配比情况

| 序号 | 原料配比 | 复合木聚糖酶添加% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40%大米+60%麦芽 | 0 |
| 2 | 40%大米+50%麦芽+10%小麦芽 | 0 |
| 3 | 40%大米+50%麦芽+10%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.01% |
| 4 | 40%大米+50%麦芽+10%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.02% |
| 5 | 40%大米+50%麦芽+10%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.03% |
| 6 | 40%大米+45%麦芽+15%小麦芽 | 0 |
| 7 | 40%大米+45%麦芽+15%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.01% |
| 8 | 40%大米+45%麦芽+15%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.02% |
| 9 | 40%大米+45%麦芽+15%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.03% |
| 10 | 40%大米+40%麦芽+20%小麦芽 | 0 |
| 11 | 40%大米+40%麦芽+20%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.01% |
| 12 | 40%大米+40%麦芽+20%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.02% |
| 13 | 40%大米+40%麦芽+20%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.03% |
| 14 | 40%大米+30%麦芽+30%小麦芽 | 0 |
| 15 | 40%大米+30%麦芽+30%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.01% |
| 16 | 40%大米+30%麦芽+30%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.02% |
| 17 | 40%大米+30%麦芽+30%小麦芽 | A（C）木聚糖酶0.03% |

2.2.3讨论分析

具体见表5实验室试验结果分析

表5实验室试验结果分析

| 序号 | 戊聚糖mg/l |  | 黏度cp |  | 总氮mg/l |  | β葡聚糖mg/l |  | 过滤体积ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C |
| 1 | 1790 |  | 2.00 |  | 757 |  | 98 |  | 159 |  |
| 2 | 1961 |  | 2.09 |  | 821 |  | 89 |  | 145 |  |
| 3 | 1955 | 1963 | 1.98 | 2.03 | 839 | 826 | 68 | 75 | 148 | 146 |
| 4 | 1967 | 1976 | 1.97 | 2.02 | 846 | 837 | 57 | 64 | 149 | 146 |
| 5 | 1994 | 1967 | 1.94 | 2.00 | 857 | 850 | 60 | 61 | 150 | 147 |
| 6 | 2042 |  | 2.16 |  | 864 |  | 95* |  | 140 |  |
| 7 | 2044 | 2013 | 2.04 | 2.10 | 870 | 867 | 67 | 73 | 144 | 142 |
| 8 | 2030 | 2034 | 2.06 | 2.06 | 881 | 872 | 66 | 75 | 145 | 144 |
| 9 | 2088 | 2053 | 2.00 | 2.06 | 899 | 886 | 64 | 69 | 146 | 144 |
| 10 | 2131 |  | 2.19 |  | 903 |  | 91 |  | 132 |  |
| 11 | 2137 | 2100 | 2.05 | 2.11 | 911 | 906 | 64 | 62 | 133 | 131* |
| 12 | 2106 | 2139 | 2.06 | 2.06 | 923 | 916 | 62 | 66 | 134 | 135 |
| 13 | 2174 | 2161 | 2.03 | 2.07 | 934 | 919 | 60 | 60 | 138 | 137 |
| 14 | 2325 |  | 2.27 |  | 967 |  | 83 |  | 110 |  |
| 15 | 2279 | 2287 | 2.14 | 2.21 | 974 | 970 | 54 | 68 | 111 | 111 |
| 16 | 2358 | 2309 | 2.13 | 2.16 | 982 | 968 | 55 | 62 | 113 | 112 |
| 17 | 2374 | 2318 | 2.13 | 2.15 | 997 | 991 | 56 | 68 | 115 | 114 |

备注：序号对应表4中的各原料配比情况，*为实验数据的异常化

2.2.3.1小麦芽添加比例的影响（从表5中序号中1、2、6、10、14号分析）

数据表明，随小麦芽比例的增加麦汁中的戊聚糖含量不断增加，从1790mg/l增加到2325mg/l，分别为60%麦芽（1号）的109.6%、114.1%、119.1%和129.9%，进一步证明了小麦芽了高戊聚糖的特性；黏度也不断增加，从2.00cp增加到2.27cp，分别为60%麦芽（1号）的104.5%、108%、109.5%和113.5%，而β葡聚糖方面反而减少，分别为60%麦芽（1号）91%、97%、93%和85%，只要原因是麦芽中的非淀粉物质多为β葡聚糖组成，小麦芽中多为戊聚糖组成，从而进一步证明了戊聚糖是影响麦汁过滤的主要因素，而β葡聚糖只是一个次要的因素，这一点也可从麦汁过滤量中得到体现；总氮方面的增加主要为小麦芽比麦芽蛋白含量高的因素。图4为1、2、6、10、14号戊聚糖比、黏度比和葡聚糖比差异。

2.2.3.2相同小麦芽比不同木聚糖酶（A）添加比的影响

小麦芽添加量为10%，木聚糖酶（A）添加量从0.01%-0.03%。从2、3、4、5号数据分析表明，木聚糖酶的添加可降低麦汁的黏度，提高过滤性能，提高麦芽的浸出率，其中黏度分别为2号（没添加木聚糖酶）的94.7%、94.3%和92.8%，总氮分别为2号的102.2%、103%和104.4%，过滤体积分别为2号的102.1%、102.8%和103.4%；戊聚糖含量方面没有明显变化，控制在98.9%、100.3%和101.7%（与2号的比例），但过滤性能得到明显改善，主要可能与戊聚糖分子量分布有很大关系[10]；β葡聚糖方面有明显的下降，主要原因是复合木聚糖酶中有复配了β葡聚糖酶，这一方面我们在以前已经研究过，其中，各β葡聚糖分别为2号的76.4%、64.0%和67.4%。图5为2、3、4、5号黏度比、总氮比和过滤体积比的差异，图6为2、3、4、5号戊聚糖比和β葡聚糖比的差异。

下面图7、图8为6~17号，木聚糖酶（A）添加量从0.01%-0.03%的各差异性图。从图分析可见，各比的趋势与图5、图6相似，如6号-9号的黏度比趋势与2号-5号一样呈下降趋势，幅度相近，等等，各作用效果相同。

2.2.3.3不同小麦芽比相同木聚糖酶（A）添加比的影响

选择木聚糖酶（A）添加量为0.02%，小麦芽添加比例为10%-30%，具体为4、8、12、16号进行研究分析，其中，对各参数进行比例修约，见下表6、图9。从图中分析可见，戊聚糖、黏度和总氮与麦芽/小麦芽修约比系数呈正相关系，葡聚糖和过滤体积方面呈负相关系。其中，如戊聚糖方面，在该实验工艺参数的条件下，根据线性关系计算，大致可得：Y=0.2266X+0.7497，R2=0.81（Y为戊聚糖修约比，X为修约系数），根据公式，可为小麦芽比例的调整提供定量的后麦汁戊聚糖含量的分析。在研究还可知，过滤体积修约比与戊聚糖修约比图象基本呈对称关系，其中过滤体积修约比与修约系数的关系为：Y=-0.2852X+1.3175，R2=0.82（Y为过滤体积修约比，X为修约系数），为小麦芽比例的调整提供定量的后麦汁量的计算。其中，可根据上的公式得出：Y（过滤体积修约比）=-1.26X（戊聚糖修约比）+2.2611，进一步为生产工艺提供定量的数据分析。

备注：上分析的公式仅为参考。

表6   4、8、12、16号各参数修约比

| 参数 | 4号 | 8号 | 12号 | 16号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麦芽修约比 | 100% | 90% | 80% | 60% |
| 小麦芽修约比 | 100% | 150% | 200% | 300% |
| 麦芽/小麦芽修约比系数 | 100% | 135% | 160% | 180% |
| 戊聚糖修约比 | 100% | 103.2% | 107.1%% | 119.9% |
| 黏度修约比 | 100% | 104.6% | 104.6% | 108.1% |
| 总氮修约比 | 100% | 104.1% | 109.1% | 116.1% |
| 葡聚糖修约比 | 100% | 115.8% | 108.8% | 96.5% |
| 过滤体积修约比 | 100% | 97.3% | 89.9% | 75.8% |

备注：具体数据见表5。

2.2.3.4木聚糖酶（A）添加比对戊聚糖含量的影响

在上表5中已分析木聚糖酶添加比与戊聚糖含量的关系，为进一步论证木聚糖酶对戊聚糖含量的影响，本实验在6号-9号基础上，增加木聚糖酶A的添加量进行研究（18号-22号），结果见表7，其中，6号-9号戊聚糖含量的变化差异见图8。从研究中表明，木聚糖酶A添加大于0.05%后，麦汁中的戊聚糖含量有明显的下降，其中19号-22号分别为6号的95.8%、90.2%、83.9%和75.7%，主要原因为木聚糖酶解离木糖聚糖主链，降解为低聚木糖、木糖单糖等，使麦汁的黏度降低，但是如需要进一步完全降解低聚木糖等，需比较大量的木聚糖酶和相应的其他酶体系的作用等，有关具体的分子结构研究和其他酶体系的作用还需进一步研究。

考虑到成本问题和相应的研究体系的未完全，以及我们的研究表明，通过适量的木聚糖酶达到在小麦芽复配的工艺中降解多聚戊聚糖，使之成为分子量较小的戊聚糖，降低麦汁黏度，保证相应的浸出率，满足生产的要求。

表7 小麦芽比为15%不同添加木聚糖酶A比的戊聚糖含量差异

| 序号 | 木聚糖酶添加% | 戊聚糖含量mg/l |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 2042 |
| 7 | 0.01 | 2044 |
| 8 | 0.02 | 2030 |
| 9 | 0.03 | 2088 |
| 18 | 0.04 | 2013 |
| 19 | 0.05 | 1956 |
| 20 | 0.06 | 1842 |
| 21 | 0.08 | 1713 |
| 22 | 0.1 | 1546 |

2.2.3.5木聚糖酶（C）的研究

主要各点如上2.2.3.2-4，具体略。

3.3小结

从上数据综合考虑和分析以及目前的工艺要求，选择表4中8号工艺40%大米+45%麦芽+15%小麦芽，A木聚糖酶添加0.02%进行大生产实践。

总结

从上研究分析得出得出各小麦芽、麦芽和大米中戊聚糖含量的综合比例约为9：5：1；以小麦芽、麦芽和大米为原辅料，研究各原辅料配比与木聚糖酶不同添加量对麦汁戊聚糖含量、β葡聚糖、黏度、过滤性能等指标的影响，证明了戊聚糖是影响麦汁过滤的主要因素，而β葡聚糖只是一个次要的因素，同时利用统计方法修约了小麦芽配比与过滤性能、戊聚糖等的线性关系，为生产工艺提供定量分析，确定了40%大米+45%麦芽+15%小麦芽，木聚糖酶A添加量为0.02%以及相关的工艺参数应用于大生产中。